ONWA – KS-33R

KS-33R

INSTRUKCJA OBSŁUGI  (skrócona)

AIS MOB

ONWA AIS MOB jest osobistym nadajnikiem AIS, służącym do wzywania pomocy w wypadku, gdy nastąpi nieoczekiwane wypadnięcie do wody. Jest lekki i kompaktowy. Przeznaczony do noszenia przez wszystkich członków załogi i może być zamontowany w kamizelce ratunkowej. Urządzenie aktywowane transmituje pozycję GPS do wszystkich jednostek i stacji (w obrębie max do 4mil morskich) w celu uzyskania szybkiej akcji ratowniczej w sytuacji zagrożenia życia. Każdy AIS MOB zakodowany jest w unikalny numer ID (MMSI). Aby ułatwić poszukiwanie, urządzenia wyposażone jest w bardzo jasne światło LED oraz buzzer. Bateria litowa zapewnia po aktywacji minimum 24 godz. ciągłej pracy.

Specyfikacja (niektóre dane)

Wodoodporność : IPX7

Temperatura pracy : -20 do 55 st. C

Bateria: Litowo-magnezowa (7 lat – składowanie)

Częstotliwość : 161.975 & 162.025 MHz

Moc: 2W

Zasięg:  4nm (typowo)

GPS : 50 kanałowy

Aktualizacja pozycji GPS : co 1 minutę

Rozmiar: 24 x 50 x 130mm

Waga: 120g

Podczas aktywacji urządzenia należy zwrócić uwagę na miejsce na obudowie z napisem GPS ZONE, które nie powinno być zasłonięte. SHORT TEST powinien być przeprowadzony raz na miesiąc.

SHORT TEST

Szybkie sprawdzenie stanu baterii. Przycisnąć na 5 sec. „OFF” . Jeśli LED zaświeci 3 razy oznacza baterię w pełni naładowaną, jeśli 2 razy – 75 %, jeden raz – 50 %. Gdy LED nie zaświeci się bateria jest całkowicie zużyta.

LONG TEST

Test dotyczy całościowego sprawdzenia urządzenia.

- Znajdź obszar z widokiem na niebo.

- Naciśnij i przytrzymaj na 10 sek. ”OFF” aż zaświeci się LED na 2 sec.

- Urządzenie będzie świeciło co 1 sek. do czasu uzyskania korekty GPS

- Trzy długie błyski LED wskazują, że test jest zakończony pozytywnie. Jeśli błyski się nie pojawią oznacza to, że test się nie powiódł.

- Jeśli LONG TEST nie powiódł się, wykonaj go jeszcze raz. Jeśli i tym razem wynik testu jest taki sam zwróć urządzenie do autoryzowanego serwisu.

AKTYWACJA W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA

Pociągnij mocno za zrywkę z napisem „PULL – in case of emergency”. Spowoduje to wysunięcie się nakładki zabezpieczającej z napisem „ONWA” i natychmiastowe uruchomienie urządzenia. Pozwól, aby antena się wyprostowała i skieruj ją pionowo w stronę nieba. W tym czasie powinieneś usłyszeć krótki dźwięk oraz zobaczyć błysk światła – co oznacza, że urządzenie została aktywowane w trybie wzywania pomocy.

Uwaga : szybkie błyski oznaczają, że pozycja GPS jest jeszcze nie ustalona. Wolne błyski oznaczają ustalenie pozycji GPS.

WYŁĄCZENIE I ZATRZYMANIE NADAWANIA SYGNAŁY W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

- Zwiń antenę do poprzedniej pozycji i załóż w swoje miejsce zasuwkę (ONWA)

- Naciśnij i przytrzymaj „OFF” przez 3 sek.

Wszelkie prace serwisowe takie, które wymagają demontażu, wymiany baterii itp. mogą być przeprowadzone tylko w autoryzowanej stacji.